# Mục tiêu:

Hiểu các mode hoạt động của timer

Hiểu cách sử dụng timer để tao delay và tạo xung

# Tham khảo:

Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm, chương 4, 5

Atmel-2505-Setup-and-Use-of-AVR-Timers_ApplicationNote_AVR130.pdf

# Bài 1

- Viết chương trình con delay 1 ms sử dụng timer 0. Sử dụng chương trình con này để tạo xung 500 Hz trên chân PA0.

- Mô phỏng, chỉnh sửa chương trình để tạo ra xung chính xác.

.EQU P_OUT=0

.ORG 0

RJMP MAIN

.ORG 0x40

MAIN: LDI R16, HIGH(RAMEND)

OUT SPH, R16

LDI R16, LOW(RAMEND)

OUT SPL, R16

LDI R16, (1<<P_OUT) 	;đặt PA0 output

OUT DDRA, R16

LDI R17, 0x00		;Timer0 mode NOR

OUT TCCR0A, R17

LDI R17, 0x00		;mode NOR, dừng

OUT TCCR0B, R17

START: RCALL DELAY		;delay tạo độ rộng xung

IN R17, PORTA		;đọc PortA

EOR R17, R16		;đảo bit PA0

OUT PORTA, R17

RJMP START			;lập vòng lại

DELAY: LDI R17, 0x83		;nạp TCNT0=0x83= -125

OUT TCNT0, R17

LDI R17, 0x03		;Timer0 chạy, hệ số chia N=64

OUT TCCR0B, R17

WAIT: IN R17, TIFR0		;đọc thanh ghi cờ Timer0

SBRS R17, TOV0		;chờ cờ TOV0=1 Timer0 tràn

RJMP WAIT			;cờ TOV0=0 tiếp tục chờ

OUT TIFR0, R17		;nạp bit TOV0=1 xóa cờ TOV0

LDI R17, 0x00		;dừng Timer0

OUT TCCR0B, R17

RET

- Kết nối chân PA0 vào oscilloscope để kiểm tra

# Bài 2

- Viết chương trình tạo 1 xung vuông 64 us sử dụng timer 0 ở chế độ Normal mode. Ngõ ra sử dụng chân OC0.

.EQU P_OUT=3

.ORG 0

RJMP MAIN

.ORG 0x40

MAIN: LDI R16, HIGH(RAMEND)

OUT SPH, R16

LDI R16, LOW(RAMEND)

OUT SPL, R16

LDI R16, (1<<P_OUT) 	;đặt PB3 output

OUT DDRB, R16

LDI R17, 0x00		;Timer0 mode NOR

OUT TCCR0A, R17

LDI R17, 0x00		;mode NOR, dừng

OUT TCCR0B, R17

START: RCALL DELAY		;3MC	delay tạo độ rộng xung

IN R17, PORTB		;1MC	đọc PortB

EOR R17, R16		;1MC	đảo bit PB3

OUT PORTB, R17		;1MC

RJMP START			;2MC	lập vòng lại

DELAY: LDI R17, 0x18		;1MC	nạp TCNT0=0x18= -232 (256-24= 232)

OUT TCNT0, R17		;1MC

LDI R17, 0x01		;1MC	Timer0 chạy, hệ số chia N=1

OUT TCCR0B, R17		;1MC

WAIT: IN R17, TIFR0		;1MC	đọc thanh ghi cờ Timer0

SBRS R17, TOV0		;2/1MC	chờ cờ TOV0=1 Timer0 tràn

RJMP WAIT			;2MC	cờ TOV0=0 tiếp tục chờ

OUT TIFR0, R17		;1MC	nạp bit TOV0=1 xóa cờ TOV0

LDI R17, 0x00		;1MC	dừng Timer0

OUT TCCR0B, R17		;1MC

RET				;4MC

- Viết chương trình thực hiện tạo xung vuông có chu kỳ 64 us sử dụng timer 1 ở chế độ CTC mode. Ngõ ra sử dụng chân OC0.

.EQU P_OUT=3

.ORG 0

RJMP MAIN

.ORG 0x40

MAIN: LDI R16, HIGH(RAMEND)

OUT SPH, R16

LDI R16, LOW(RAMEND)

OUT SPL, R16

LDI R16, (1<<P_OUT) 	;PB3 output

OUT DDRB, R16

LDI R17, 255		;nạp giá trị so sánh

STS OCR1AL, R17

LDI R17, 0x00		;Timer1 mode CTC4

STS TCCR1A, R17

LDI R17, 0x09		;Timer1 chạy, N=1 (*)

STS TCCR1B, R17

START: IN R17, TIFR1		;đọc thanh ghi cờ 1MC

SBRS R17, OCF1A		;chờ cờ OCF0A=1 2/1MC

RJMP START			;OCF1A=0 quay lại 2MC

OUT TIFR1, R17		;xóa cờ 1MC

IN R17, PORTB		;đọc PortB 1MC

EOR R17, R16		;đảo bit PB3 1MC

OUT PORTB, R17		;xuất ra PortB 1MC

RJMP START			;lặp vòng lại 2MC

- Kết nối chân OC0 ra oscilloscope và quan sát

# Bài 3

- Cho chương trình sau tạo 2 xung PWM trên OC0A và OC0B

.org 00 call initTimer0 start: rjmp start initTimer0: // Set OC0A (PB3) and OC0B (PB4) pins as outputs ldi r16, (1 << PB3) ¦ (1 << PB4); out DDRB,r16 ldi r16, (1 << COM0B1)¦(1 << COM0A1) ¦ (1 << WGM00)¦(1 << WGM01) out TCCR0A,r16 // setup TCCR0A ldi r16, (1 << CS01) out TCCR0B,r16 // setup TCCR0B ldi r16, 100 out OCR0A,r16 //OCRA = 100 ldi r16, 75 out OCR0B,r16 //OCRB = 75 ret

- Kết nối chân OC0A và chân OC0B ra 2 kênh đo của oscilloscope, đo và ghi nhận, giải thích dạng sóng thu được

# Bài 4

- Sửa chương trình trên ứng với các trường hợp khác nhau của TCCR0A và TCCR0B

|  | TCCR0A |  |  |  |  |  |  |  | TCCR0B |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | COM0A1 | COM0A0 | COM0B1 | COM0B0 |  |  | WGM01 | WGM00 | FOC0A | FOC0B |  |  | WGM02 | CS02 | CS01 | CS00 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |

TH_1: Mode FPWM (TOP: $FF)
TH_2: Mode FPWM (TOP: OCR0A)
TH_3: Mode PCPWM (TOP: $FF)

- Kết nối chân OC0A và chân OC0B ra 2 kênh đo của oscilloscope, đo và ghi nhận, giải thích dạng sóng thu được

TH_1: Mode FPWM (TOP: $FF)

TH_2: Mode FPWM (TOP: OCR0A)

TH_3: Mode PCPWM (TOP: $FF)

# Bài 5

- Viết chương trình tạo ra 1 xung tần số 1Khz, duty cycle 25% trên chân OC0B

.EQU P_OUT=4 ;gán ký hiệu P_OUT=5

.EQU OUTPORT= PORTB

.EQU SETPORT= DDRB

.EQU TP_H= -31 ;giá trị đặt trước mức 1

.EQU TP_L= -94 ;giá trị đặt trước mức 0

.ORG 0

RJMP MAIN

.ORG 0x40

MAIN: LDI R16, HIGH(RAMEND)

OUT SPH, R16

LDI R16, LOW(RAMEND)

OUT SPL, R16

LDI R16, (1<<P_OUT) ;đặt PB4 output

OUT SETPORT, R16

LDI R17, 0x00 ;Timer0 mode NOR

OUT TCCR0A, R17

LDI R17, 0x00 ;mode NOR, dừng

OUT TCCR0B, R17

START:SBI OUTPORT, P_OUT ;output=1	1MC

LDI R17,TP_H ;nạp TP_H	1MC

RCALL DELAY_T0 ;ctc chạy Timer0	3MC

CBI OUTPORT, P_OUT ;output=0 1MC

LDI R17, TP_L ;nạp TP_L 1MC

RCALL DELAY_T0 ;ctc chạy Timer0	3MC

RJMP START		;2MC

DELAY_T0:

OUT TCNT0, R17 ; 1MC

LDI R17, 0x03 ;chạy, chia N=64 1MC

OUT TCCR0B, R17 ; 1MC

WAIT: IN R17,TIFR0 ; 1MC

SBRS R17, TOV0 ; 2/1MC

RJMP WAIT ; 2MC

OUT TIFR0, R17 ; 1MC

LDI R17, 0x00 ;dừng 1MC

OUT TCCR0B,R17 ; 1MC

RET ; 4MC

- Kết nối vào Oscilloscope và đo dạng sóng ngõ ra

C) Kết nối OC0B vào kênh R của 1 LED RGB. Viết chương trình để tăng duty cycle trên OC0B từ 0% lên 100% rồi lại giảm xuống 0, sau 10 ms duty cycle tăng/giảm 1%.

.ORG 0

RJMP XUAT_NHAP

.ORG 0X40

XUAT_NHAP:  	SBI DDRB,4

CBI PORTB,4

STACK:		LDI R16,HIGH(RAMEND)

OUT SPH,R16

LDI R16,LOW(RAMEND)

OUT SPL,R16

SET_TIMER:

LDI R16,0X23	; timer0 mode FPWM3, dao BIT NGO RA KHI DAT GIA TRI SO SANH

OUT TCCR0A,R16

LDI R16,124	; nap gia tri TOP cho OCR0A

OUT OCR0A,R16

LDI R16,0X0B

OUT TCCR0B,R16

MAIN:			LDI R16,0

LDI R17,1

LDI R18,2

START:

LOOP1:		RCALL DELAY_10MS

ADD	R16,R17

OUT OCR0B,R16

RCALL DELAY_10MS

ADD R16,R18

OUT OCR0B,R16

RCALL DELAY_10MS

ADD R16,R17

OUT OCR0B,R16

RCALL DELAY_10MS

ADD R16,R17

OUT OCR0B,R16

CPI R16,125

BREQ LOOP2

RJMP LOOP1

LOOP2:		RCALL DELAY_10MS

SUB R16,R17

OUT OCR0B,R16

RCALL DELAY_10MS

SUB R16,R18

OUT OCR0B,R16

CPI R16,0

BREQ START

RJMP LOOP2

DELAY_10MS:

LDI R19,80

L1:			LDI R20,250

AGAIN:		NOP

DEC R20

BRNE AGAIN

DEC R19

BRNE L1

RET